ICS 35.240

M 60

DB32

江苏省地方标准

DB 32/T 3729—2020

融合媒体内容平台运营及托管服务音视频文件交互规范

Audio / video file interaction standard for converged media content platform operations and hosting services

2020- 02 - 06发布

2020-03-01实施

江苏省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 融合媒体内容平台文件交互要求	2

5.1 融合媒体内容平台定位	2

5.2 音视频文件交互协议	2

5.3 音视频文件交互校验算法	3

6 音视频文件封装格式	3

7 音视频编码格式	3

7.1 视频编码格式	3

7.2 音频编码格式	4

8 元数据文件描述要求	5

8.1 元数据项组成及文件结构	5

8.2 消息元数据	5

8.3 内容元数据	5

9 音视频交互文件的参数要求	7

9.1 广播电视节目交互文件的视频参数要求	7

9.2 广播电视节目交互文件的音频参数要求	8

9.3 网络视听交互文件的视频参数要求	9

9.4 网络视听交互文件的音频参数要求	9

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由江苏省广播电视局提出并归口。

本标准起草单位：江苏省广播电视总台。

本标准主要起草人：顾建国、苏琦、王丽霞、吴阳、吴昊、马晨阳、顾惟、朱宪庭。

融合媒体内容平台运营及托管服务音视频文件交互规范

- 范围

本标准规定了融合媒体内容平台运营及托管服务的音视频文件交互要求，以及音视频交互文件的封装格式、编码格式、元数据描述、音视频参数等要求。

本标准适用于融合媒体内容平台运营及托管服务交互的音视频文件。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GY/T 299.1-2016 高效音视频编码 第1部分：视频

GY/T 257.1-2012 广播电视先进音视频编解码 第1部分：视频

GY/T 257.2-2014 广播电视先进音视频编解码 第2部分：视频符合性测试

GY/T 202.1-2004 广播电视音像资料编目规范 第1部分：电视资料

GY/T 261-2012 广播电视数字版权管理元数据规范

GY/T 315-2018 高动态范围电视节目制作和交换图像参数值

GY/T 282-2014 数字电视节目平均响度和真峰值音频电平技术要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 融合媒体 converged media

广播、电视、报刊等与基于互联网的新兴媒体有效结合，借助于多样化的传播渠道和形式，开展信息内容的广泛传播，实现资源通融、内容兼融、宣传互融的新型媒体。

- 内容平台 content platform

进行资源汇聚、产品策划、编辑制作、内容管理、共享发布、交换检索等一系列与内容服务相关的平台。

- 元数据 metadata

描述内容实体的附属数据信息，是对内容实体及其属性、形式、相关使用规则、义务和其他事项的结构化描述，可以嵌入内容实体文件或与之相关联。

- 元数据项metadata item

组成元数据的数据集名称，包含相关主题的数据字段内容。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AAC   高级音频编码（Advanced Audio Coding)

ASF   高级系统格式（Advanced Systems Format）

AVC   高级视频编码（Advanced Video Coding）

AVI   声音图像交错存放格式（Audio Video Interleaved）

AVS   音视频编码标准（Audio Video coding Standard）

FLV   flash视频（Flash Video）

FTP   文件传输协议（File Transfer Protocol）

HEVC  高效视频编码（High Efficiency Video Coding)

HTTP  超文本传输协议（HyperText Transfer Protocol）

HTTPS 超文本传输安全协议（HyperText Transfer Protocol Secure）

JSON  JavaScript对象简谱（JavaScript Object Notation）

MOV   电影数字视频技术（Movie digital video technology）

MPEG  活动图像专家组（Moving Pictures Expert Group）

MXF   素材交换格式（Material eXchange Format）

PCM   脉冲编码调制（Pulse Code Modulation）

SHA   安全散列算法（Secure Hash Algorithm）

WAV   波形音频文件格式（Waveform Audio File Format）

XML   可扩展标记语言（eXtensible Markup Language）

- 融合媒体内容平台文件交互要求

  - 融合媒体内容平台定位

融合媒体内容平台整合广播、电视、报刊、网络视听等媒体内容资源，开展内容生产、综合服务、内容交换、数据分析等服务。

融合媒体内容平台以大数据、云计算等技术为依托，提供内容相关服务的技术支撑，并对外开展内容资源交换业务。

融合媒体内容平台运营及托管服务音视频文件交互需遵循相应的文件交互、文件封装格式、文件编码格式、元数据描述、音视频参数等要求。

  - 音视频文件交互协议

融合媒体内容平台运营及托管服务进行音视频文件的交互采用以下几种文件交互协议：SFTP/FTP、HTTP/HTTPS。文件交互宜采用HTTPS协议。

音视频文件交互协议见表1。

表1 音视频文件交互协议

| 序号 | 文件传输协议 | 要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SFTP/FTP | RFC959 |
| 2 | HTTP/HTTPS | RFC2616、RFC2818 |

  - 音视频文件交互校验算法

融合媒体内容平台运营及托管服务交互进行音视频文件校验采用以下几种校验算法：国密算法、消息摘要算法。文件校验宜采用国密算法。

音视频文件交互校验算法见表2。

表2 音视频文件交互校验算法

| 序号 | 校验类型 | 具体算法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国密算法 | SM3 |
| 2 | 消息摘要算法 | MD5、SHA256 |

- 音视频文件封装格式

融合媒体内容平台运营及托管服务交互的音视频文件宜采用以下几种封装格式：MXF、MOV、AVI、WAV、MP4 files、MPEG-2 Systems、Micrsoft ASF、F4V/FLV。

音视频文件封装格式要求见表3。

表3 音视频文件封装格式要求

| 序号 | 文件封装格式 | 要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MXF | SMPTE 378M-2004 Material Exchange Format |
| 2 | MOV | QuickTime File Format(Apple Computer Inc.),2001 |
| 3 | AVI | Microsoft AVI，RIFF(Resource Interchange File Format)规范 |
| 4 | WAV | RIFF(Resource Interchange File Format) |
| 5 | MP4 files | ISO/IEC 14996–12 |
| 6 | MPEG-2 Systems | ISO/IEC 13818–1:2001 |
| 7 | Micrsoft ASF | Advanced Systems Format(ASF) Specification,Microsoft Corporation,December,2004 |
| 8 | F4V/FLV | Video File Format Specification Version 10（Adobe Computer Inc.） |

- 音视频编码格式

  - 视频编码格式

融合媒体内容平台运营及托管服务交互的音视频文件宜采用以下几种视频编码格式：H.264/AVC、H.265/HEVC、MPEG-4、MPEG-2、DV、VC-3/DNxHD、VC-1、Apple ProRes、AVS2、AVS+。

音视频文件视频编码格式要求见表4。

表4 音视频文件视频编码格式要求

| 序号 | 视频编码 | 要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | H.264/AVC H.265/HEVC | H.264/AVC Standard ISO/IEC 14496-10 ISO/IEC 23008-2 MPEG-H Part2 |
| 2 | MPEG-4 | ISO/IEC 14496-2 Information technology-Coding of audio-visual objects-Part2:Visual |
| 3 | MPEG-2 | ISO/IEC 13818-2 Information technology-Generic coding of moving pictures and associated audio information:Video |
| 4 | DV | IEC 61834 parts1,2 and 4-Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35mm magnetic tape for consumer use SMPTE 314M-Data Structure for DV-Based Audio,Data and Compressed Video 25 and 50Mb/s SMPTE 370M-Data Structure for DV-Based Audio, Data and Compressed Video at 100Mb/s |
| 5 | VC-3/DNxHD | SMPTE 2019-1-2008 VC-3 Picture Compression and Data Stream Format |
| 6 | VC-1 | SMPTE 421M VC-1 Compressed Video Bitstream Format and Decoding Process |
| 7 | Apple ProRes | Apple Computer Inc. ProRes family |
| 8 | AVS2 AVS+ | GY/T 299.1-2016 GY/T 257.1-2012 GY/T 257.2-2014 |

  - 音频编码格式

融合媒体内容平台运营及托管服务交互的音视频文件宜采用以下几种音频编码格式：MP3、MPEG-2、MPEG-2 AAC、MPEG-4、DV、Dolby Digital、Dolby-E。

音视频文件音频编码格式要求见表5。

表5 音视频文件音频编码格式要求

| 序号 | 音频编码 | 要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MP3 | ISO/IEC 13818-3 |
| 2 | MPEG-2 | MPEG-2 audio:ISO/IEC 13818-3:First edition |
| 3 | MPEG-2 AAC | MPEG-2 ISO/IEC 13818–7:2004 |
| 4 | MPEG-4 | MPEG-4 ISO/IEC 14496–3:2001 |
| 5 | DV | IEC 61834 parts 1, 2 and 4- Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35mm magnetic tape for consumer use SMPTE 314M-Data Structure for DV-Based Audio,Data and Compressed Video 25 and 50Mb/s SMPTE 370M-Data Structure for DV-Based Audio,Data and Compressed Video at 100Mb/s |
| 6 | Dolby Digital | Digital Audio Compression Standard(AC-3,E-AC-3) Revision B, Document A/52B:2005 |
| 7 | Dolby-E | Dolby-E |
| 8 | S48 | ISO/IEC 13818-3 |

- 元数据文件描述要求

  - 元数据项组成及文件结构

融合媒体内容平台与内容提供方及其用户之间文件交互的接口元数据项总体上分为消息元数据和内容元数据两类。

元数据文件结构宜采用JSON或XML模式。

  - 消息元数据

消息元数据描述见表6。

表6 消息元数据表

| 序号 | 字段名称 | 数据名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | info_id | 唯一标识 | string | 唯一的消息标识 |
| 2 | timestamp | 时间戳 | string | 消息发起的时间标记 |
| 3 | op_type | 操作类型 | string | 操作对应的类型 |
| 4 | provider_id | 发起方标识 | string | 消息发起方的标识 |
| 5 | receiver_id | 接收方标识 | string | 消息接收方的标识 |

  - 内容元数据

内容元数据包括基本信息元数据、版权信息元数据、特性信息元数据等。

    - 基本信息元数据

基本信息元数据描述见表7。

表7 基本信息元数据表

| 序号 | 字段名称 | 数据名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | 唯一标识 | string | 唯一的文件标识 |
| 2 | name | 名称 | string | 文件内容名称 |
| 3 | version | 版本 | string | 文件版本 |
| 4 | description | 描述 | string | 内容描述 |
| 5 | creator | 内容提供方 | string | 内容提供方名称 |
| 6 | creator_id | 内容提供方标识 | string | 内容提供方的唯一性ID |
| 7 | create_time | 创建时间 | string | 文件创建时间 |
| 8 | type | 类型 | string | 文件类型 |
| 9 | size | 大小 | long | 文件大小描述 |
| 10 | path | 路径 | string | 文件路径 |
| 11 | format | 格式 | object | 用于描述文件的格式等信息 |
| 12 | modify_time | 修改时间 | string | 最后一次修改时间 |
| 13 | sm3 | 文件校验值 | string | 文件校验值（国密SM3算法） |
| 14 | recommended_index | 推荐指数 | string | 推荐指数 |
| 15 | tag | 标签 | string | 标签 |
| 16 | DRM_need | DRM保护 | string | DRM保护 |
| 17 | ad_flag | 广告内容标识 | string | 广告内容标识 |

基本信息元数据的其他字段，可参考GY/T 202.1-2004。

    - 版权信息元数据

版权信息元数据描述见表8。

表8 版权信息元数据表

| 序号 | 字段名称 | 数据名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | copyright_type | 版权类型 | string | 文件版权类型 |
| 2 | effective_time | 生效时间 | string | 版权生效时间 |
| 3 | expire_time | 失效时间 | string | 版权失效时间 |
| 4 | allowed_area | 有效区域 | string | 版权有效区域 |

版权信息元数据的其他字段，可参考GY/T 261-2012。

    - 特性信息元数据

特性信息包括视频信息、音频信息和广告信息等。

视频信息、音频信息和广告信息元数据描述见表9、表10和表11。

表9 视频信息元数据表

| 序号 | 字段名称 | 数据名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | format | 格式 | string | 视频文件格式 |
| 2 | width | 宽度 | int | 图像幅面宽度 |
| 3 | height | 高度 | int | 图像幅面高度 |
| 4 | duration | 时长 | long | 视频时长描述 |
| 5 | bitrate | 数据码率 | long | 视频数据码率 |
| 6 | rate | 幅面比 | string | 视频显示时的宽高比 |

视频信息元数据的其他字段，可参考GY/T 202.1-2004。

表10 音频信息元数据表

| 序号 | 字段名称 | 数据名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | format | 格式 | string | 音频文件格式 |
| 2 | duration | 时长 | long | 音频时长描述 |
| 3 | channel | 通道 | long | 音频通道数 |
| 4 | sample_freq | 采样率 | long | 音频采样率 |
| 5 | bit_depth | 位深度 | long | 音频位深度 |
| 6 | bitrate | 数据码率 | long | 音频数据码率 |

音频信息元数据的其他字段，可参考GY/T 202.1-2004。

表11 广告信息元数据表

| 序号 | 字段名称 | 数据名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ad_id | 广告代码 | string | 广告代码 |
| 2 | duration | 时长 | long | 广告时长描述 |
| 3 | brand_id | 品牌ID | string | 广告品牌ID |
| 4 | brand_name | 品牌名称 | string | 广告品牌名称 |
| 5 | trade_id | 行业ID | string | 广告行业ID |
| 6 | trade_code | 行业编码 | string | 广告行业编码 |
| 7 | release_type | 发布类型 | string | 发布类型 |
| 8 | time_limit | 时段限制 | string | 时段限制 |
| 9 | happy_index | 欢乐指数 | string | 欢乐指数 |
| 10 | public_figure | 公众人物 | string | 公众人物 |

基本信息元数据、版权信息元数据、特性信息元数据等内容元数据可根据音视频文件交互实际业务需求添加扩展字段。

- 音视频交互文件的参数要求

  - 广播电视节目交互文件的视频参数要求

    - 标清电视节目交互文件的主要视频参数要求

标清电视节目交互文件的主要视频参数要求如下：

- 幅型比：4:3；

- 有效像素数：720×576；

- 像素宽高比：1.067:1；

- 像素排列顺序：从左到右、从上到下；

- 取样结构：正交；

- 帧率：25Hz；

- 扫描模式：隔行；

- 色域：符合ITU-R BT.601标准。

    - 高清电视节目交互文件的主要视频参数要求

高清电视节目交互文件的主要视频参数要求如下：

- 幅型比：16:9；

- 有效像素数：1920×1080；

- 像素宽高比：1:1；

- 像素排列顺序：从左到右、从上到下；

- 取样结构：正交；

- 帧率：25Hz；

- 扫描模式：隔行；

- 色域：符合ITU-R BT.709标准。

    - 超高清电视节目交互文件的主要视频参数要求

超高清电视节目交互文件的主要视频参数要求如下：

- 幅型比：16:9；

- 有效像素数：3840×2160、7680×4320；

- 像素宽高比：1:1；

- 像素排列顺序：从左到右、从上到下；

- 取样结构：正交；

- 帧率：120Hz、100Hz、50Hz；

- 扫描模式：逐行；

- 色域：符合标准ITU-R BT.2020；

- 高动态范围：符合HLG标准/1000nit（GY/T 315-2018）。

注：亮度和色差分量量化比特数为10bit或12bit。

  - 广播电视节目交互文件的音频参数要求

    - 广播电视节目交互文件的主要音频参数要求

广播电视节目交互文件的主要音频参数要求如下：

- 编码格式：PCM 16bit、PCM 24bit；

- 采样频率：44.1KHz、48KHz；

- 音频格式：单声道、立体声、环绕声。

环绕声节目声道分配要求见表12和表13。

表12 8路环绕声节目声道分配表

| 序号 | 声轨 | 声道 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 声轨1 | 前左声道（L） |
| 2 | 声轨2 | 前右声道（R） |
| 3 | 声轨3 | 中置声道（C） |
| 4 | 声轨4 | 低频增强声道（LFE） |
| 5 | 声轨5 | 左环绕声道（LS） |
| 6 | 声轨6 | 右环绕声道（RS） |
| 7 | 声轨7 | 立体声（L） |
| 8 | 声轨8 | 立体声（R） |

表13 16路环绕声节目声道分配表

| 序号 | 声轨 | 声道 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 声轨 1 | 前左声道（L） |
| 2 | 声轨 2 | 前右声道（R） |
| 3 | 声轨 3 | 中置声道（C） |
| 4 | 声轨 4 | 低频增强声道（LFE） |
| 5 | 声轨 5 | 左环绕声道（LS） |
| 6 | 声轨 6 | 右环绕声道（RS） |
| 7 | 声轨 7 | 立体声（L） |
| 8 | 声轨 8 | 立体声（R） |
| 9 | 声轨 9 | 国际声或预留 |
| 10 | 声轨 10 | 国际声或预留 |
| 11 | 声轨 11 | 国际声或预留 |
| 12 | 声轨 12 | 国际声或预留 |
| 13 | 声轨 13 | 国际声或预留 |
| 14 | 声轨 14 | 国际声或预留 |
| 15 | 声轨 15 | 国际声或预留 |
| 16 | 声轨 16 | 国际声或预留 |

    - 响度要求

根据《GY/T 282-2014 数字电视节目平均响度和真峰值音频电平技术要求》中对音频响度的要求，高清电视节目文件音频平均响度应为-24LKFS，响度容差为±2LU。

  - 网络视听交互文件的视频参数要求

横屏网络交互文件的主要视频参数要求如下：

- 幅型比：16:9；

- 有效像素数：480×270、640×368、864×486、1280×720、1920×1080；

- 帧速率：25帧/秒。

竖屏网络交互文件的主要视频参数要求如下：

- 有效像素数：368×640、852×480、554×960、720×1280；

- 帧速率：25帧/秒。

  - 网络视听交互文件的音频参数要求

横屏和竖屏网络交互文件的主要音频参数要求如下：

- 音频码率：不低于48Kbps；

- 采样频率：22.05KHz、44.1KHz、48KHz；

- 音频格式：单声道、立体声。

_________________________________